# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

«Работа с утилитами ping, traceroute, mtr и tracemap. Работа с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

____________________   Гай В.Е.

(подпись)

# СТУДЕНТ:

_________________     Рыкова А.В.

_________________

(подпись)

17-АС

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Часть 1.

Цель лабораторной работы: Получение базовых навыков по работе с утилитами ping, traceroute, mtr и tracemap.

Задание:

Вариант 3.

Исследуемые узлы в сети Internet :

www.industry.su    www.tdpoland.pl    www.mysql.com

Параметры утилиты ping:

Число отправляемых пакетов N = 8

Выполнение лабораторной работы:

- С помощью утилиты ping проверяем состояние связи с узлами:

| Доменное имя | IP-адрес | Страна | Число потерянных запросов | Среднее время прохождения запросов, мс | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.industry.su | 194.58.112.165 | Россия | 0 | 23 | 245 |
| www.tdpoland.pl | 212.109.215.175 | Россия | 8 | - | - |
| www.mysql.com | 137.254.60.6 | США | 8 | - | - |

Скриншоты:

- При помощи утилиты tracert производим трассировку узлов, заданных в таблице

Скриншоты:

По результатам составляем графики времени прохождения шлюзов для каждого узла (для 3-х пакетов), указываем наиболее узкие места в сети(выделены жирным в таблицах).

Узкое место там, где пакет держится дольше всего:

www.industry.su

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 95 | 96 |
| 2 | 28 | 43 | 30 |
| 3 | 42 | 24 | 53 |
| 4 | 68 | 38 | 21 |
| 5 | 80 | 49 | 37 |
| 6 | 76 | 42 | 45 |
| 7 | 55 | 55 | 54 |
| 8 | 73 | 65 | 42 |
| 9 | 53 | 41 | 35 |
| 10 | 63 | 31 | 39 |
| 11 | 175 | 120 | 131 |
| 12 | 185 | 137 | 128 |
| 13 | * | * | * |
| 14 | * | * | * |
| 15 | * | * | * |
| 16 | * | 170 | 124 |

www.tdpoland.pl

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96 | 96 | 96 |
| 2 | 161 | 133 | 171 |
| 3 | 171 | 127 | 116 |
| 4 | 201 | 120 | 119 |
| 5 | 1680 | * | 207 |
| 6 | 209 | 139 | 137 |
| 7 | 200 | 145 | 130 |
| 8 | 219 | 125 | 136 |
| 9 | 183 | 159 | 128 |

www.mysql.com

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 103 | 106 | 95 |
| 2 | 83 | 26 | 38 |
| 3 | 281 | 142 | 134 |
| 4 | 173 | 121 | 129 |
| 5 | 160 | 160 | 147 |
| 6 | 1569 | 138 | 125 |
| 7 | 190 | 159 | 166 |
| 8 | 209 | 168 | 159 |
| 9 | 352 | 285 | 294 |
| 10 | 395 | 290 | 293 |
| 11 | 362 | 285 | 190 |
| 12 | 239 | 194 | 185 |
| 13 | 279 | 227 | 189 |
| 14 | 331 | 196 | 195 |
| 15 | 283 | 199 | 199 |
| 16 | 275 | 186 | 188 |
| 17 | 286 | 200 | 198 |
| 18 | 252 | 191 | 201 |

- Получаем маршрут прохождения пакетов до одного из заданных в варианте узлов при помощи утилиты ping.

Часть 2.

Цель лабораторной работы: Получение базовых навыков по работе с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark.

Задание:

Вариант 3.

Исследуемые узлы в сети Internet :

www.industry.su

- Работа с анализатором протоколов tcpdump

- Запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети. Количество захватываемых пакетов ограничить 10. Результаты протоколировать в файл.

tcpdump -c 10 -i 1 -w tcpdumpf.pcap

- Запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика (фильтр по MAC адресу). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня).

tcpdump -c 5 -i 1host industry.su

3) Запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на определенный IP-адрес (возможные адреса можно посмотреть на схеме ЛВС лаб.521). При этом включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 3. Для генерирования пакетов возпользоваться утилитой ping.

ping industry.su

tcpdump -c3 -xx -i1dst host 194.58.112.165 and ip proto\icmp

- Запустить tcpdump в режиме сохранения данных в двоичном режиме так, чтобы он перехватывал пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 7. Результат работы программы писать в файл.

tracert industry.su

tcpdump -c 7 -xx -X -w tcpdumpfile.pcap dst host 194.58.112.165

- Прочесть программой tcpdump созданный в предыдущем пункте файл

tcpdump -r tcpdumpfile.pcap

- Работа с анализатором протоколов wireshark

- Захватить 5-7 пакетов широковещательного трафика (фильтр по IP-адресу). Результат сохранить в текстовый файл.

2) Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов возпользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл.

3) Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному вварианте узлу. По результатам построить диаграмму Flow Graph.Диаграмму сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения.

4) Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой wireshark.