# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Отчет

по лабораторной работе № 1

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

(наименование дисциплины)

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                         Гай В.Е.   	(подпись) 		 	(фамилия, и.,о.)

# СТУДЕНТ:

________________                         Смирнова О.А.

(подпись)			(фамилия, и.,о.)

17-АС

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2020

Вариант 8.

  - Работа с утилитами ping, traceroute.

Цель работы: Получение базовых навыков по работе с утилитами ping, traceroute.

Число отправляемых пакетов: 8

donbass.ua

www.skype.com

www.runtu.org

Результаты выполнения ping.

| Доменное имя | IP-Адрес | Страна | Число потерянных запросов | Среднее время прохождения запроса,мс | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| donbass.ua | 104.24.96.246 | Ukraine | 0 | 182 | 57 |
| www.skype.com | 52.113.194.133 | Estonia | 0 | 76 | 116 |
| www.runtu.org | 77.222.61.31 | Russia | 0 | 24 | 58 |

Трассировка узлов при помощи tracert:

  - Работа с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark.

Цель работы: Получение базовых навыков по работе с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark.

Работа с анализатором протоколов tcpdump.

- Запуск windump (клон tcpdump) в режиме захвата всех пакетов, с количеством пакетов = 10.

- Запуск windump с перехватом широковещательного трафика, кол-во пакетов 5, включена распечатка пакета в шестнадцатеричной системе.

- Перехват пакетов icmp протокола, отправленные на ip-адрес телефона внутри сети с помощью утилиты ping, включена распечатка в шестнадцатеричной системе и ASCII формате, кол-во захватываемых пакетов = 3.

- Запущен в режиме сохранения в двоичном виде в файл tt.txt, перехватывает пакеты, созданные утилитой tracert, включена распечатка в шестнадцатеричной системе и ASCII формате, кол-во захватываемых пакетов = 7.

- Чтение из файла tt.txt, созданный в п. 4.

Работа с анализатором протоколов wireshark.

- Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. По результатам построить диаграмму Floe Graph. Диаграмму сохранить в виде текстового файла(либо в виде изображения).

- Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов воспользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл.

- Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. По результатам построить диаграмму Floe Graph. Диаграмму сохранить в виде текстового файла(либо в виде изображения).

- Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой wireshark.