# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

«Работа с утилитами ping, traceroute, mtr и tracemap. Работа с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

____________________   Гай В.Е.

(подпись)

# СТУДЕНТ:

_________________     Жолобов Д.М.

_________________

(подпись)

17-АС

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Часть 1.

Цель лабораторной работы:

Получение базовых навыков по работе с утилитами ping, traceroute, mtr и tracemap.

Задание:

Вариант 6.

Исследуемые узлы в сети Internet :

www.rambler.ru

www.cisco.com

www.opera.com

Параметры утилиты ping:

Число отправляемых пакетов N = 8

Выполнение лабораторной работы:

- С помощью утилиты ping проверяем состояние связи с узлами:

| Доменное имя | IP-адрес | Страна | Число потерянных запросов | Среднее время прохождения запросов, мс | TTL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| www.rambler.ru | 81.19.82.98 | Россия | 0 | 23 | 56 |
| www.cisco.com | 2.22.38.25 | Россия | 0 | 48 | 58 |
| www.opera.com | 52.29.85.218 | Россия | 8 | - | - |

Скриншоты:

- При помощи утилиты tracert производим трассировку узлов,заданных в таблице

Скриншоты:

По результатам составляем графики времени прохождения шлюзов для каждого узла (для 3-х пакетов), указываем наиболее узкие места в сети(выделены жирным в таблицах).

Узкое место там, где пакет держится дольше всего:

www.rambler.ru

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 17 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 11 | 12 | 12 |
| 6 | 14 | 11 | 11 |
| 7 | 10 | 11 | 10 |
| 8 | 10 | 9 | 9 |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | 9 | 9 | 9 |

www.cisco.com

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 52 | 2 | 2 |
| 3 | 43 | 49 | 29 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 78 | 75 | 72 |
| 6 | 45 | 45 | 45 |
| 7 | 47 | 47 | 47 |
| 8 | 54 | 54 | 54 |
| 9 | 48 | 48 | 48 |

www.opera.com

| Количество прыжков | 1 пакет, мс | 2 пакет, мс | 3 пакет, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 15 | 20 | 19 |
| 6 | 67 | 67 | 67 |
| 7 | 68 | 60 | 60 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | 76 | 78 | 80 |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |

- Получаем маршрут прохождения пакетов до одного из заданных в варианте узлов при помощи утилиты ping.

Часть 2.

Цель лабораторной работы:

Получение базовых навыков по работе с анализаторами протоколов tcpdump и wireshark.

Задание:

Вариант 6.

Исследуемые узлы в сети Internet :

www.industry.su

- Работа с анализатором протоколов tcpdump

- Запустить tcpdump в режиме захвата всех пакетов, проходящих по сети. Количество захватываемых пакетов ограничить 10. Результаты протоколировать в файл.

tcpdump -c 10 -i 1 -w tcpdumpf.pcap

- Запустить tcpdump в режиме перехвата широковещательного трафика (фильтр по MAC адресу). Количество захватываемых пакетов ограничить 5. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе (включая заголовок канального уровня).

tcpdump -c 5 -i 1host industry.su

3)Запустить tcpdump так, чтобы он перехватывал только пакеты протокола ICMP, отправленные на определенный IP-адрес (возможные адреса можно посмотреть на схеме ЛВС лаб.521). При этом включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 3. Для генерирования пакетов возпользоваться утилитой ping.

ping industry.su

tcpdump -c3 -xx -i1dst host 194.58.112.165 and ip proto\icmp

- Запустить tcpdump в режиме сохранения данных в двоичном режиме так, чтобы он перехватывал пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному в варианте узлу. Включить распечатку пакета в шестнадцатеричной системе и ASCII-формате (включая заголовок канального уровня). Количество захватываемых пакетов ограничить 7. Результат работы программы писать в файл.

tracert industry.su

tcpdump -c 7 -xx -X -w tcpdumpfile.pcap dst host 194.58.112.165

- Прочесть программой tcpdump созданный в предыдущем пункте файл

tcpdump -r tcpdumpfile.pcap

- Работа с анализатором протоколов wireshark

- Захватить 5-7 пакетов широковещательного трафика (фильтр по IP-адресу). Результат сохранить в текстовый файл.

2)Захватить 3-4 пакета ICMP, полученных от определенного узла. Для генерирования пакетов возпользоваться утилитой ping. Результат сохранить в текстовый файл.

3)Перехватить пакеты, созданные утилитой traceroute для определения маршрута к заданному вварианте узлу. По результатам построить диаграмму Flow Graph.Диаграмму сохранить либо в виде текстового файла либо в виде изображения.

4)Прочесть файл, созданный программой tcpdump. Сравнить с тем, что было получено утилитой wireshark.