МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра вычислительные системы и технологии

Отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине

Сети  и телекоммуникации

«Изучение протокола ARP. Получение навыков работы с генераторами пакетов.

Вычисление контрольной суммы в IP-пакетах»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                       Гай В.Е. 	(подпись) 		 	 (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

________________                    Хрусталева М. О.

(подпись)			 (фамилия, и.,о.)

17-АС

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Цель:

- Получить практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. Получение базовых навыков по работе с генераторами пакетов PackETH.

- Получить практические навыки в вычислении контрольной суммы заголовка IP-пакета.

Ход работы

Часть 1

- Подготовить и записать в 16-теричном виде пример кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. В кадре ARPответа поля для МАС-адреса хоста В не заполнять. (Хост А - это ПК, за которым работает бригада студентов. IP-адрес хоста В выбирается студентом по схеме ЛВС лаб.521). IP-адрес хоста A можно узнать с помощью команд ifconfig и ip addr show.

Кадр широковещательной передачи ARP-запроса хостом A хосту B

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | ETHER TYPE |  | HTYPE |  |
| ff |  | ff |  |  |  | ff |  |  |  | ff |  | ff |  |  |  | ff |  | 64 | 5a |  | 04 | 93 | 55 |  | 0e | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  |  |  | HLEN |  |  |  |  |  | PLEN |  |  | OP CODE |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 |  |  | 06 |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 00 |  |  |  | 01 | 64 | 5a |  | 04 | 93 | 55 |  | 0e | c0 | a8 | 58 | 0a |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  | c0 |  | a8 |  | 58 |  | 0d |  |

Кадр широковещательной передачи ARP-ответа хостом B хосту A

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | ETHER TYPE |  | HTYPE |  |
| 64 |  | 5a |  |  |  | 04 |  |  |  | 93 |  | 55 |  |  |  | 0e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  |  |  | HLEN |  |  |  |  |  | PLEN |  |  | OP CODE |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 |  |  | 06 |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 00 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | c0 | a8 | 58 | 0d |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5a |  |  |  | 04 |  |  | 93 |  |  | 55 |  |  | 0e |  |  |  | c0 |  | a8 |  | 58 |  | 0a |  |

- Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол ARP; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде).

- Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты packit и отправить его в сеть. Команду сохранить для отчета.

Команда:

sudo packit -m inject -t ARP -c 1 -A 1 -y 192.168.88.13 -Y 3c:fa:43:e3:40:45

-x 192.168.88.10 -X 64:5A:04:93:55:0E -E 3c:fa:43:e3:40:45 -i wlp2s0

- Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

- Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный ARP-ответ совпадает с ARP-ответом из 1 пункта.

- Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть.

- Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

- Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный ARP-ответ совпадает с ARP-ответом из 1 пункта.

Часть 2

Ход работы:

- Захваченный пакет

- Согласно материалам из рекомендованных источников ”разбить” заданный кадр на поля.

| Заголовок Ethernet кадра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC отправителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYPE |  |  |  |  |  |  |  | VERSION |  |  |  |  |  |  | IHL |  |  |  |  | Differentiated Services Code Point |  |  |  |  |  |  | ECN |  |  |  |  |
| 4c | 5e |  |  |  | 0c |  |  | 0c |  |  |  |  |  | 0b |  |  | 71 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 5a |  | 04 |  |  | 93 |  |  | 55 |  |  |  | 0e |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 00 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LENGTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  | FLAGS |  |  |  |  |  |  |  | TTL |  |  |  |  |  | PROTOCOL |  |  |  |  |  |  | HEADER CHECKSUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOURCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  | 3c |  |  |  |  |  | 09 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 00 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  | 9f |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | c0 |  |  |  |  | a8 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 0a |  |  |  |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRC PORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEST PORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGMENT NUMBER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acknowledgment NUMBER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HLEN(1010 ….), FLAGS |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | de |  |  |  | 55 |  |  | 05 |  |  | d4 |  |  |  |  |  | e8 |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | e9 |  |  |  |  | 8e |  |  |  | 48 |  |  |  | a9 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  |  | a0 |  |  |  |  | 02 |  |
| TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINDOW SIZE |  |  |  |  |  |  | CHECKSUM |  |  |  |  |  | URGENT POINTER |  |  |  |  |  |  |  | OPTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fa |  |  | f0 |  |  |  | 82 |  |  |  | 86 |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  |  | Max Segment Size |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SACK Permitted |  |  |  |  |  |  |  | Timestamps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  | b4 |  |  | 04 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 08 |  |  | 0a |  |  |  | 86 |  |  | 9a |  |  |  | aa |  |  | d8 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  | 00 |
| TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-Operation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Window scale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |

- Рассчитать контрольную сумму заголовка IP-пакета. Вписать результат в соответствующее поле на бланке задания. Привести процесс расчета.

Контрольная сумма  заголовка передаваемого пакета IPv4 рассчитывается по следующему алгоритму:

1. Заголовок разбивается на слова Wi по 16 бит(2 байта). При необходимости последнее слово заголовка дополняется нулями справа (биты заполнения), чтобы «выровнять» длину заголовка в битах кратно 16.

| W1 | 450016 |
| --- | --- |
| W2 | 003c16 |
| W3 | 099616 |
| W4 | 400016 |
| W5 | 400616 |
| W6 | 000016 |
| W7 | c0a816 |
| W8 | 580a16 |
| W9 | 23de16 |
| W10 | 550516 |

2.Значение поля контрольной суммы, которому соответствует слово W6, принимается равным нулю:

W6 = (0000)16

3. Полученные 16-битные слова Wi поэлементно суммируются между собой, как двоичные числа с переносом в старшие разряды:

450016 + 003c16=453C16

453C16 + 099616=4ED216

4ED216 + 400016=8ED216

8ED216 + 400616=CED816

CED816  + C0A816 =18F8016

18F8016 + 580A16 =1E78A16

1E78A16 + 23DE16 =20B6816

20B6816 + 550516 =2606D16

Ws=2606D16

4. В том случае, если результат сложения Ws в двоичном представлении превышает по длине 16 бит, он разбивается на два 16-битных слова, которые складываются между собой. Эту процедуру называют «круговым переносом», т. е, переполнение старшего разряда переносится в младший.

Ws=000216 + 606D16=606F16

5. Находится двоичное поразрядное дополнение результата сложения, которое и записывается в поле контрольной суммы:

CSIP = 9F9016

Контрольная сумма совпала с полученной контрольной суммой из пакета.

Проверка контрольной суммы при приеме IP-пакета производится по аналогичному алгоритму, отличаясь только тем, что в расчете участвует и контрольная сумма принятого IP-пакета. Если итоговое поразрядное двоичное дополнение полученной суммы равно 0,  т. е. (()160000), то это говорит о корректности контрольной суммы.

450016 + 003c16 + 099616 + 400016  + 400616 +9F9016 + C0A816  + 580A16 + 23DE16 + 550516 =2FFFD16

Разбиваем результат сложения на 2(т.к он превышает 16 бит)

000216 +FFFD16=FFFF16

Находим поразрядное дополнение

FFFF16 FFFF16=000016

Вычисленная контрольная сумма  9F9016 корректна.

- Рассчитать контрольную сумму TCP-сегмента. Вписать результат в соответствующее поле на бланке задания.

Src IP: c0 a8 58 0a
Dst IP: 23 de 55 05
Zero: 00 (const)
Proto: 06 
TCP_Len: 0040

TCP_Len скадывается из: длина TCP Header, длина доп. опций, длина полезных данных.

Считаем сумму псевдозаголовка

C0A8 + 580A + 23DE + 5505 + 0000 + 0600 + 0040 = 197D5

Считаем сумму TCP-заголовка с зануленной суммой

| W1 | D4E8 | W11 | 0204 |
| --- | --- | --- | --- |
| W2 | 0050 | W12 | 05B4 |
| W3 | E98E | W13 | 0402 |
| W4 | 48A9 | W14 | 080A |
| W5 | 0000 | W15 | 86A9 |
| W6 | 0000 | W16 | AAD8 |
| W7 | A002 | W17 | 0000 |
| W8 | FA F0 | W18 | 0000 |
| W9 | 0000 | W19 | 0103 |
| W10 | 0000 | W20 | 0307 |
| ∑ | 4EBB0 |

4EBB0+ 197D5 =68385

0006 + 8385=838B

Находим двоичное поразрядное дополнение:

838B16 = 1000 0011 1000 01012

CSTCP=7C7416

Проверка:

C0A8+580A+23DE+5505+0000+0600+0040+ D4E8+0050+E98E+48A9+0000+0000+A002+FAF0+ 7C74+0000+0204+05B4+0402+080A+86A9+AAD8+0000+0000+0103+0307=6FFF9

0006+FFF9=FFFF16

Находим поразрядное дополнение

FFFF16 FFFF16=000016

Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А, получены базовые навыки по работе с генераторами пакетов PackETH и packit, получены практические навыки в вычислении контрольных суммы заголовка IP-пакета и TCP сегмента.