МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра вычислительные системы и технологии

Отчет

по лабораторной работе № 2

по дисциплине

Сети  и телекоммуникации

«Изучение протокола ARP. Получение навыков работы с генераторами пакетов.

Вычисление контрольной суммы в IP-пакетах»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________                       Гай В.Е. 	(подпись) 		 	 (фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

________________                    Хрусталева М. О.

(подпись)			 (фамилия, и.,о.)

17-АС

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Цель:

- Получить практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. Получение базовых навыков по работе с генераторами пакетов PackETH.

- Получить практические навыки в вычислении контрольной суммы заголовка IP-пакета.

Ход работы

Часть 1

- Подготовить и записать в 16-теричном виде пример кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. В кадре ARPответа поля для МАС-адреса хоста В не заполнять. (Хост А - это ПК, за которым работает бригада студентов. IP-адрес хоста В выбирается студентом по схеме ЛВС лаб.521). IP-адрес хоста A можно узнать с помощью команд ifconfig и ip addr show.

Кадр широковещательной передачи ARP-запроса хостом A хосту B

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | ETHER TYPE |  | HTYPE |  |
| ff |  | ff |  |  |  | ff |  |  |  | ff |  | ff |  |  |  | ff |  | 64 | 5a |  | 04 | 93 | 55 |  | 0e | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  |  |  | HLEN |  |  |  |  |  | PLEN |  |  | OP CODE |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 |  |  | 06 |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 00 |  |  |  | 01 | 64 | 5a |  | 04 | 93 | 55 |  | 0e | c0 | a8 | 58 | 0a |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  | c0 |  | a8 |  | 58 |  | 0d |  |

Кадр широковещательной передачи ARP-ответа хостом B хосту A

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | ETHER TYPE |  | HTYPE |  |
| 64 |  | 5a |  |  |  | 04 |  |  |  | 93 |  | 55 |  |  |  | 0e |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  |  |  | HLEN |  |  |  |  |  | PLEN |  |  | OP CODE |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 |  |  | 06 |  |  |  |  |  | 04 |  |  | 00 |  |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | c0 | a8 | 58 | 0d |
| Destination MAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 5a |  |  |  | 04 |  |  | 93 |  |  | 55 |  |  | 0e |  |  |  | c0 |  | a8 |  | 58 |  | 0a |  |

- Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол ARP; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде).

- Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты packit и отправить его в сеть. Команду сохранить для отчета.

Команда:

sudo packit -m inject -t ARP -c 1 -A 1 -y 192.168.88.13 -Y 3c:fa:43:e3:40:45

-x 192.168.88.10 -X 64:5A:04:93:55:0E -E 3c:fa:43:e3:40:45 -i wlp2s0

- Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

- Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный ARP-ответ совпадает с ARP-ответом из 1 пункта.

- Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть.

- Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

- Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный ARP-ответ совпадает с ARP-ответом из 1 пункта.

Часть 2