# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

«Изучение протокола ARP. Получение навыков работы с генераторами пакетов.

Вычисление контрольной суммы в IP-пакетах»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

____________________   Гай В.Е

(подпись)

# СТУДЕНТ:

_________________         Лашук А.Д.

(подпись)

Группа: 17-АС

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Цель работы:

1) Получить практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. Получение базовых навыков по работе с генераторами пакетов PackETH и packit.

2) Изучить структуру IP-пакета, TCP-сегмента и UDP-датаграммы. Получить практические навыки в вычислении контрольной суммы заголовка IP-пакета.

Порядок выполнения работы:

Часть 1:

1. Подготовить и записать в 16-теричном виде пример кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. В кадре ARP-ответа поля для МАС-адреса хоста В не заполнять. IP-адрес хоста A можно узнать с помощью команд ifconfig и ip addr show.

2. Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол ARP; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде).

3. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты packit и отправить его в сеть. Команду сохранить для отчета.

4. Убедиться что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

5. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

6. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть.

7. Убедиться что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

8. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Часть 2:

1. Согласно материалам из рекомендованных источников ”разбить” заданный кадр на поля, как показано ниже в примере.

2. Рассчитать контрольную сумму заголовка IP-пакета. Вписать результат в соответствующее поле на бланке задания. Процесс расчета привести на бланке с заданием.

3. Рассчитать контрольную сумму TCP-сегмента/UDP-датаграммы (в зависимости от выданного задания). Вписать результат в соответствующее поле на бланке задания

Выполнение:

Часть1:

1) Кадр для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Ether type |  | HTTPE |  |
| ff | ff | ff | ff | ff | ff | 9c | b7 | 0d | 25 | c9 | 7e | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  | HLEN | PLEN | OP CODE |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 | 06 | 04 | 00 | 01 | 9c | b7 | 0d | 25 | c9 | 7e | c0 | a8 | 00 | 43 |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c0 | a8 | 00 | 01 |  |  |  |  |  |  |

Кадр ARP-ответа хостом В хосту А:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Ether type |  | HTTPE |  |
| 9c | b7 | 0d | 25 | c9 | 7e |  |  |  |  |  |  | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  | HLEN | PLEN | OP CODE |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 | 06 | 04 | 00 | 02 |  |  |  |  |  |  | c0 | a8 | 00 | 01 |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9c | b7 | 0d | 25 | c9 | 7e | C0 | a8 | 00 | 43 |  |  |  |  |  |  |

2)

3,4)

5) Ответ, что мы получили в 3 и 4 пункте, совпадает с тем, что мы получили в 1 пункте.

6,7)

8) Ответ, что мы получили в 6 и 7 пункте, совпадает с тем, что мы получили в 1 пункте.

Часть 2:

1) Пакет IPv4:

Заголовок разбивается на слова Wi по 16 бит. При необходимости последнее слово заголовка дополняется нулями справа (биты заполнения), чтобы «выровнять» длину заголовка в битах кратно 16.

Значение поля контрольной суммы, которому соответствует слово W6, принимается равным нулю

| F72A | 118B |
| --- | --- |
| 924A | 216B |
| 1F99 | 0000 |
| DA03 | 3A55 |
| B002 |  |

1) F72A+118B=08B7           4) BC6C+1F99=DC05      7) F05E+ B002=A061

2) 08B7+924A=9B01            5) DC05+ DA03=B609

3) 9B01+216B=BC6C           6) B609+3A55=F05E

Находится двоичное поразрядное дополнение результата сложения, которое и записывается в поле контрольной суммы:

CSIP = (FFFF)16 Ws=5FDE

| F72A | 118B |
| --- | --- |
| 924A | 216B |
| 1F99 | 5FDE |
| DA03 | 3A55 |
| B002 |  |

Проверка:

Суммируем все 16-битные слова заголовка между собой

1) F72A+118B=08B7           4) BC6C+1F99= DC05               7) 15A8+3A55=4FFD

2) 08B7+924A=9B01           5) DC05+5FDE=3BA4                8) 4FFD+ B002=FFFF

3) 9B01+216B=BC6C         6) 3BA4+ DA03=15A8

Находим двоичное поразрядное дополнение результата сложения:

(FFFF)16 (FFFF)16 = (0000)16

Таким образом, мы проверили, что приведенная в пакете контрольная сумма верна.

2) TCP

Src IP: d5 ef d5 be
Dst IP: c0 a8 00 43
Zero: 00 (const)
Proto: 06 
TCP_Len: 00 20

Считаем сумму псевдозаголовка:  ef d5+ be d5+a8 c0+43 00+0000+06 00+20 00=c0 6c

Считаем сумму заголовка с обнуленной суммой: bb 01+ de e3+31 bb+c7 b5+ 75 28+1f  0b+10 80+b6 00+00 00+ 00 00+01 01+0a 08+60 48+5a 3d+22 1c+0c f5=e2 aa

Складываем: c0 6c+e2 aa= a3 17

CSIP = (FFFF)16 Ws=5CE8

Как можно видеть, результат совпадает со значением поля контрольной суммы в нашем протоколе TCP.

Проверка:

Считаем сумму псевдозаголовка:  ef d5+ be d5+a8 c0+43 00+0000+06 00+20 00=c0 6c

Считаем сумму заголовка с обнуленной суммой: bb 01+ de e3+31 bb+c7 b5+ 75 28+1f  0b+10 80+b6 00+5с e8+ 00 00+01 01+0a 08+60 48+5a 3d+22 1c+0c f5=3f 93

Складываем: c0 6c+3f 93= ff ff

(FFFF)16 (FFFF)16 = (0000)16

Таким образом, мы проверили, что приведенная в пакете контрольная сумма верна