# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

«Изучение протокола ARP. Получение навыков работы с генераторами пакетов. Вычисление контрольной суммы в IP-пакетах»

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

____________________   Гай В.Е.

(подпись)

# СТУДЕНТ:

_________________     Рыкова А.В.

_________________

(подпись)

17-АС

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород, 2020

Часть 1.

Цель лабораторной работы: Получить практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. Получение базовых навыков по работе с генераторами пакетов PackETH и packit.

Выполнение:

1) Подготовить и записать в 16-теричном виде пример кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А. В кадре ARPответа поля для МАС-адреса хоста В не заполнять.

Кадр для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Ether type |  | HTTPE |  |
| ff | ff | ff | ff | ff | ff | d0 | c5 | d3 | 53 | a3 | d5 | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  | HLEN | PLEN | OP CODE |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 | 06 | 04 | 00 | 01 | d0 | c5 | d3 | 53 | a3 | d5 | c0 | a8 | 01 | 05 |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | c0 | a8 | 01 | 08 |  |  |  |  |  |  |

Кадр ARP-ответа хостом В хосту А:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Ether type |  | HTTPE |  |
| f0 | 82 | 61 | 0b | 2a | 69 |  |  |  |  |  |  | 08 | 06 | 00 | 01 |
| PTYPE |  | HLEN | PLEN | OP CODE |  | Source MAC |  |  |  |  |  | Source IP |  |  |  |
| 08 | 00 | 06 | 04 | 00 | 01 |  |  |  |  |  |  | c0 | a8 | 01 | 01 |
| Destination MAC |  |  |  |  |  | Destination IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0 | 82 | 61 | 0b | 2a | 69 | c0 | a8 | 01 | 01 |  |  |  |  |  |  |

2) Начать захват пакетов при помощи любого из изученных анализаторов протоколов. Захват проводить по фильтру (IP-адреса источника и получателя, протокол ARP; для tcpdump дополнительно указать размер пакета 1500 байт, а также флаг отображения пакета (включая заголовок кадра Ethernet) в 16-теричном и ASCII виде).

ping 10.0.2.2

tcpdump -c 3 -e -xx -X -s 1500 dst 10.0.2.2 and src 10.0.2.15 and arp

(((src 10.0.2.15 && dst 10.0.2.2)¦¦(src 10.0.2.2 && dst 10.0.2.15)) and arp)

3.Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты packit и отправить его в сеть. Команду сохранить для отчета.

sudo packit -m inject -t ARP -c 1 -A 1 -y 10.0.2.2 -Y 52:54:00:12:35:02 -x 10.0.2.15 -X 08:00:27:A8:7E:42 -E 52:54:00:12:35:02 -i enp0s3

4.Убедиться, что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

5. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный результат совпадает с результатом из пункта 1.

6. Сформировать кадр ARP-запроса с помощью утилиты PackETH и отправить его в сеть.

7.Убедиться что был получен кадр ARP-ответа, соответствующий посланному запросу. Захваченные пакеты сохранить для отчета.

8. Сравнить полученный ARP-ответ с подготовленным в первом пункте примером.

Полученный результат совпадает с результатом из пункта 1.

Часть 2.

Цель лабораторной работы: Изучить структуру IP-пакета, TCP-сегмента и UDP-датаграммы. Получить практические навыки в вычислении контрольной суммы заголовка IP-пакета.

Выполнение:

1.Заданный кадр:

2. Согласно материалам из рекомендованных источников ”разбить” заданный кадр на поля, как показано ниже в примере.

| Заголовок Ethernet кадра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MAC отправителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TYPE |  |  |  |  |  |  |  | VERSION |  |  |  |  |  |  | IHL |  |  |  |  | Differentiated Services Code Point |  |  |  |  |  |  | ECN |  |  |  |  |
| 52 | 54 |  |  |  | 00 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 02 |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 00 |  | 27 |  |  | a8 |  |  | 7e |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 08 |  |  |  | 00 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL LENGTH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IDENTIFICATION |  |  |  |  |  |  |  |  | FLAGS |  |  |  |  |  |  |  | TTL |  |  |  |  |  | PROTOCOL |  |  |  |  |  |  | HEADER CHECKSUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOURCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  | 3c |  |  |  |  |  | 1c |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 00 |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  | 5a |  |  |  |  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  | 0a |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  | 0f |  |  |  |
| IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SRC PORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEST PORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SEGMENT NUMBER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Acknowledgment NUMBER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HLEN(1010 ….), FLAGS |  |  |  |  |  |  |
| 5b |  | bd |  |  |  | 5c |  |  | 14 |  |  | ab |  |  |  |  |  | e6 |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  | bb |  |  |  |  |  |  | e8 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 7d |  |  |  | 14 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  |  | a0 |  |  |  |  | 02 |  |
| TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WINDOW SIZE |  |  |  |  |  |  | CHECKSUM |  |  |  |  |  | URGENT POINTER |  |  |  |  |  |  |  | OPTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fa |  |  | f0 |  |  |  | c4 |  |  |  | 0e |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  |  | Max Segment Size |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SACK Permitted |  |  |  |  |  |  |  | Timestamps |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  |  | 04 |  |  |  | 05 |  |  | b4 |  |  | 04 |  |  |  |  |  | 02 |  |  |  | 08 |  |  | 0a |  |  |  | 9b |  |  | a8 |  |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 00 |  |  |  | 00 |  |  | 00 |  | 00 |
| TCP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPTIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No-Operation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Window scale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Рассчитать контрольную сумму заголовка IP-пакета.

Для расчета контрольной суммы IP нужно сложить все слова (2 байта) в заголовке, за исключением контрольной суммы.

4500+003C+1C21+4000+4006+0A00+020F+5BBD+5C14=1A543

Полученное число разбить на 2 слова и сложить их.

h 1 + h A543 = h A544

Полученное число перевести в двоичный код и побитово проинвертировать.

h A544 = 1010 0101 0100 0100

! 1010 0101 0100 0100 = 0101 1010 1011 1011 = h 5ABB

Полученное число в шестнадцатиричной записи — и есть контрольная сумма заголовка TCP-сегмента.

4. Рассчитать контрольную сумму TCP-сегмента.

Для расчета TCP нужно подобным образом сложить заголовок (без поля checksum), данные и псевдозаголовок. Псевдозаголовок включает в себя данные IP: Hlength (20), Protocol (6), Source MAC(0A00020F) и Destination MAC (5BBD5C14)

Сложим слова заголовка и данных:

ABE6+01BB+E893+7D14+0000+0000+A002+FAF0+0000+0204+05B4+0402+

080A+9BA8+6775= 4C51B

Сложим слова заголовка: 0020+0006+0A00+020F+5BBD+5C14=C406

Итого: 4C51B+C406=58921

h 5 + h 8921= h 8926  = 1000 1001 0010 0110

! 1000 1001 0010 0110 = 0111 0110 1101 1001 = C40E

Вычисленное значение совпало с контрольной суммой в пакете.

Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки в составлении кадра для широковещательной передачи ARP-запроса хостом А и кадра ARP-ответа хостом В хосту А, получены базовые навыки по работе с генераторами пакетов PackETH и packit, получены практические навыки в вычислении контрольных суммы заголовка IP-пакета и TCP сегмента.